СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть………………………………………………………………………………..5

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов….5

2.1	Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	……………………………………………………..6

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	…………………………………….7

2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	…………………………………………………….8

2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов………………………………….14

2.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	……………………………………….14

2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов……………………………………………………………………………..17

2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможности негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	…………………………17

2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	………………………………………………………………….18

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	………………………………………24

Объект проектирования	……………………………………………………………..24

Концепция проекта межевания	…………………………………………………….24

Содержание работ	…………………………………………………………………..24

Краткие сведения об объекте межевания	………………………………………….25

Межевание земельных участков	……………………………………………………25

Перечень образуемых земельных участков и частей земельных участков для строительства	………………………………………………………………………..27

Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории.28

ПРИЛОЖЕНИЯ	…………………………………………………………………….30

Приложение 1. Координаты участков и частей, формируемых для строительства объекта………………………………………………………………………………30

ЧЕРТЕЖИ…………………………………………………………………………...37

Чертеж красных линий ……………………………………………………………38

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов …………39

Чертеж межевания территории ……………………………………………………40

- Проект планировки территории.
Графическая часть

Состав чертежей графической части проекта планировки территории:

- Чертеж красных линий.

- Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.

- Положение о размещении
линейных объектов

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Данный проект подготовлен в целях реконструкции объекта оросительная система на площади 500 га в ООО «А7 Агро» с. Кинзелька Красногвардейского района, Оренбургской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территорий, определенных в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 12.02.2018 г. №17-п «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для реконструкции объекта ООО «А7 Агро»: Реконструкция орошаемого участка на площади 500 га у с. Кинзелька Красногвардейского района Оренбургской области.

Проект планировки территории подготовлен на основании:

- Документов территориального планирования муниципального образования: «Генеральный план муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области», утвержденный Решением Совета депутатов муниципального образования Кинзельский сельсовет №30/1 от 18.12.2013.

- Решения застройщика и в соответствии с документами землеустройства района, государственного кадастра недвижимости, с учетом экологических и иных условий использования территории муниципального района Красногвардейский.

- Задания на проектирование объекта оросительная система на площади 500 га в ООО «А7 Агро» с. Кинзелька Красногвардейского района, Оренбургской области.

Для строительства объекта оросительная система на площади 500 га в ООО «А7 Агро» на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области планируется размещение следующих линейных сооружений:

- трасса водопроводного трубопровода протяженностью 5290 м;

- трасса ВЛ 10 кВ протяженностью 1316 м.

Характеристика трассы водопроводного трубопровода - диаметр от 100 до 400 мм.

Характеристика трассы ВЛ 10 - кВ (допустимое напряжение в проводе АС 95/16 - G-= Gг= Gв= 64,0 МПа, Gэ = 45,0 МПа) приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» на стойках СВ 110-5.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении зона планируемого размещения проектируемого объекта расположена на западе Оренбургской области, в Красногвардейском районе, на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет.

Ближайшие населенные пункты в районе объекта работ:

- пос. Кинзелька, расположенный в 1,1 км к северо-западу от реконструируемого объекта.

Автодорожная сеть представлена: автомобильными дорогами Федерального и муниципального значения между близлежащими населенными пунктами. В качестве подъездных дорог к проектируемым объектам использовались имеющиеся проселочные дороги.

В качестве подъезда к реконструируемому объекту использовалась полевая дорога.

Рельеф площадки представляет собой равнинный участок, поросший степной растительностью с максимальными отметками в южной части до 146,62 м и минимальными отметками в северной части до 125,25 м.

На конкретном участке работ гидрографическая сеть представлена малой рекой Кинзелька, а также водохранилищем на реке Кинзелька образованной платиной.

Из растительности преобладает луговая травяная растительность, разнотравье. Часть трассы проходит по пахотным землям.

Район относится к лесостепи, характеризуется неоднородным построением рельефа. Это волнистая возвышенная равнина, сильно расчлененная глубокими и широкими долинами на обособленные водораздельные плато.

Опасных природных и техногенных процессов в районе проведения работ не имеется.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| Трасса водопровода на землях неразграниченной государственной собственности |  |  |
| 1 | 532615.79 | 2178226.48 |
| 2 | 532614.46 | 2178226.25 |
| 3 | 532593.13 | 2178218.72 |
| 4 | 532578.96 | 2178196.27 |
| 5 | 532575.13 | 2178182.68 |
| 6 | 532616.19 | 2178197.17 |
| 7 | 532647.57 | 2178170.52 |
| 8 | 532677.86 | 2178143.71 |
| 9 | 532677.88 | 2178143.7 |
| 10 | 532677.96 | 2178143.63 |
| 11 | 532677.97 | 2178143.62 |
| 12 | 532709.51 | 2178116.29 |
| 13 | 532709.7 | 2178116.13 |
| 14 | 532710.67 | 2178115.39 |
| 15 | 532710.87 | 2178115.25 |
| 16 | 532760.52 | 2178081.82 |
| 17 | 532760.55 | 2178081.81 |
| 18 | 532760.67 | 2178081.72 |
| 19 | 532781.11 | 2178068.24 |
| 20 | 532781.28 | 2178068.14 |
| 21 | 532801.53 | 2178054.88 |
| 22 | 532813.49 | 2178046.88 |
| 23 | 532813.5 | 2178046.87 |
| 24 | 532813.8 | 2178046.67 |
| 25 | 532813.92 | 2178046.6 |
| 26 | 532825.54 | 2178039.43 |
| 27 | 532837.32 | 2178032.01 |
| 28 | 532837.45 | 2178031.93 |
| 29 | 532837.47 | 2178031.92 |
| 30 | 532838.17 | 2178031.52 |
| 31 | 532838.3 | 2178031.45 |
| 32 | 532847.83 | 2178026.46 |
| 33 | 532861.07 | 2178019.26 |
| 34 | 532861.3 | 2178019.14 |
| 35 | 532862.53 | 2178018.57 |
| 36 | 532862.79 | 2178018.46 |
| 37 | 532869.34 | 2178015.97 |
| 38 | 532869.14 | 2178013.73 |
| 39 | 532869.12 | 2178013.37 |
| 40 | 532869.66 | 2178011.37 |
| 41 | 532870.77 | 2178010.13 |
| 42 | 532880.28 | 2178003.22 |
| 43 | 532880.63 | 2178003 |
| 44 | 532882.63 | 2178002.46 |
| 45 | 532884.63 | 2178003 |
| 46 | 532884.68 | 2178003.03 |
| 47 | 532893.49 | 2178008.3 |
| 48 | 532894.9 | 2178009.73 |
| 49 | 532894.96 | 2178009.84 |
| 50 | 532898.77 | 2178016.94 |
| 51 | 532898.93 | 2178017.26 |
| 52 | 532899.63 | 2178018.9 |
| 53 | 532899.95 | 2178020.47 |
| 54 | 532899.75 | 2178021.71 |
| 55 | 532896.12 | 2178032.89 |
| 56 | 532895.78 | 2178033.65 |
| 57 | 532894.59 | 2178034.95 |
| 58 | 532894.11 | 2178035.28 |
| 59 | 532894 | 2178035.35 |
| 60 | 532890.6 | 2178037.53 |
| 61 | 532890.44 | 2178037.62 |
| 62 | 532890.24 | 2178037.73 |
| 63 | 532888.39 | 2178038.66 |
| 64 | 532888.01 | 2178038.83 |
| 65 | 532873.62 | 2178044.3 |
| 66 | 532861.11 | 2178051.1 |
| 67 | 532861.08 | 2178051.12 |
| 68 | 532860.93 | 2178051.2 |
| 69 | 532860.91 | 2178051.21 |
| 70 | 532851.77 | 2178056 |
| 71 | 532840.47 | 2178063.11 |
| 72 | 532840.31 | 2178063.21 |
| 73 | 532828.85 | 2178070.28 |
| 74 | 532817.05 | 2178078.19 |
| 75 | 532817.04 | 2178078.2 |
| 76 | 532816.95 | 2178078.26 |
| 77 | 532816.92 | 2178078.28 |
| 78 | 532796.51 | 2178091.63 |
| 79 | 532776.15 | 2178105.06 |
| 80 | 532727.21 | 2178138.01 |
| 81 | 532696.37 | 2178164.73 |
| 82 | 532666.02 | 2178191.59 |
| 83 | 532665.89 | 2178191.69 |
| 84 | 532665.77 | 2178191.8 |
| 85 | 532628.18 | 2178223.72 |
| 86 | 532628.08 | 2178223.8 |
| 87 | 532627.49 | 2178224.27 |
| 88 | 532627 | 2178224.6 |
| 89 | 532625.58 | 2178225.1 |
| 90 | 532616.37 | 2178226.44 |
| 1 | 532615.79 | 2178226.48 |
| 91 | 532549.78 | 2178173.77 |
| 92 | 532558.68 | 2178205.3 |
| 93 | 532559.7 | 2178206.92 |
| 94 | 532537.1 | 2178198.94 |
| 95 | 532516.75 | 2178192.84 |
| 96 | 532480.13 | 2178184.21 |
| 97 | 532479.93 | 2178184.17 |
| 98 | 532479.77 | 2178184.13 |
| 99 | 532432.75 | 2178171.88 |
| 100 | 532432.6 | 2178171.84 |
| 101 | 532431.84 | 2178171.61 |
| 102 | 532431.69 | 2178171.56 |
| 103 | 532405.47 | 2178162.45 |
| 104 | 532405.45 | 2178162.44 |
| 105 | 532405.28 | 2178162.38 |
| 106 | 532405.23 | 2178162.36 |
| 107 | 532394.02 | 2178158.25 |
| 108 | 532384.44 | 2178155.06 |
| 109 | 532374.36 | 2178152.24 |
| 110 | 532365.54 | 2178151.11 |
| 111 | 532358.8 | 2178151.79 |
| 112 | 532350.78 | 2178154.66 |
| 113 | 532340.2 | 2178159.27 |
| 114 | 532330.99 | 2178163.7 |
| 115 | 532317.07 | 2178172.92 |
| 116 | 532316.97 | 2178172.98 |
| 117 | 532316.68 | 2178173.16 |
| 118 | 532316.66 | 2178173.17 |
| 119 | 532295.87 | 2178185.92 |
| 120 | 532243.05 | 2178221.02 |
| 121 | 532242.91 | 2178221.11 |
| 122 | 532239.83 | 2178222.96 |
| 123 | 532226.88 | 2178197.68 |
| 124 | 532280.62 | 2178162.45 |
| 125 | 532280.67 | 2178162.41 |
| 126 | 532280.97 | 2178162.22 |
| 127 | 532281.02 | 2178162.19 |
| 128 | 532301.81 | 2178149.44 |
| 129 | 532316.33 | 2178139.82 |
| 130 | 532316.54 | 2178139.69 |
| 131 | 532316.58 | 2178139.66 |
| 132 | 532317.77 | 2178138.99 |
| 133 | 532318 | 2178138.87 |
| 134 | 532328.31 | 2178133.92 |
| 135 | 532328.34 | 2178133.91 |
| 136 | 532328.68 | 2178133.75 |
| 137 | 532328.78 | 2178133.7 |
| 138 | 532340.03 | 2178128.8 |
| 139 | 532340.19 | 2178128.74 |
| 140 | 532340.81 | 2178128.5 |
| 141 | 532340.9 | 2178128.46 |
| 142 | 532350.97 | 2178124.85 |
| 143 | 532351.43 | 2178124.72 |
| 144 | 532353.8 | 2178124.18 |
| 145 | 532354.29 | 2178124.1 |
| 146 | 532364.33 | 2178123.09 |
| 147 | 532364.53 | 2178123.07 |
| 148 | 532365.53 | 2178123.02 |
| 149 | 532365.73 | 2178123.02 |
| 150 | 532365.98 | 2178123.03 |
| 151 | 532367.25 | 2178123.11 |
| 152 | 532367.51 | 2178123.13 |
| 153 | 532378.93 | 2178124.59 |
| 154 | 532379.22 | 2178124.64 |
| 155 | 532380.64 | 2178124.93 |
| 156 | 532380.92 | 2178125 |
| 157 | 532392.31 | 2178128.18 |
| 158 | 532392.37 | 2178128.2 |
| 159 | 532392.84 | 2178128.34 |
| 160 | 532392.96 | 2178128.38 |
| 161 | 532403.07 | 2178131.75 |
| 162 | 532403.11 | 2178131.76 |
| 163 | 532403.4 | 2178131.86 |
| 164 | 532403.48 | 2178131.89 |
| 165 | 532414.77 | 2178136.03 |
| 166 | 532440.35 | 2178144.92 |
| 167 | 532486.67 | 2178156.99 |
| 168 | 532523.57 | 2178165.69 |
| 169 | 532523.65 | 2178165.71 |
| 170 | 532524.23 | 2178165.86 |
| 171 | 532524.38 | 2178165.9 |
| 172 | 532545.46 | 2178172.22 |
| 173 | 532545.55 | 2178172.25 |
| 174 | 532546.01 | 2178172.4 |
| 175 | 532546.1 | 2178172.43 |
| 91 | 532549.78 | 2178173.77 |
| Часть земельного участка (далее по тексту, ЧЗУ) образуемая на земельном участке 56:14:0000000:259 (56:14:0410001:2) для трассы водопровода |  |  |
| 1 | 532575.13 | 2178182.68 |
| 2 | 532578.96 | 2178196.27 |
| 3 | 532593.13 | 2178218.72 |
| 4 | 532559.7 | 2178206.92 |
| 5 | 532558.68 | 2178205.3 |
| 6 | 532549.78 | 2178173.77 |
| 1 | 532575.13 | 2178182.68 |
| земельный участок под ВЛ 10 кВ на землях сельскохозяйственного назначения неразграниченной государственной собственности |  |  |
| 1 | 2178386.42 | 532765.33 |
| 2 | 2178274.34 | 532809.22 |
| 3 | 2178049.52 | 532905.78 |
| 4 | 2178048.07 | 532906.07 |
| 5 | 2178048.07 | 532907.98 |
| 6 | 2178044.07 | 532911.98 |
| 7 | 2178037.13 | 532911.98 |
| 8 | 2178033.13 | 532907.98 |
| 9 | 2178033.13 | 532901.96 |
| 10 | 2178037.13 | 532897.96 |
| 11 | 2178044.07 | 532897.96 |
| 12 | 2178045.64 | 532899.53 |
| 13 | 2178046.36 | 532898.42 |
| 14 | 2178271.24 | 532801.84 |
| 15 | 2178271.34 | 532801.82 |
| 16 | 2178271.36 | 532801.8 |
| 17 | 2178380.95 | 532758.8 |
| 1 | 2178386.42 | 532765.33 |
| земельный участок под ВЛ 10 кВ на землях населенных пунктов неразграниченной государственной собственности |  |  |
| 1 | 2179118.23 | 532279.31 |
| 2 | 2179114.23 | 532283.31 |
| 3 | 2179111.32 | 532282.06 |
| 4 | 2179058.58 | 532226.17 |
| 5 | 2178413.22 | 532754.32 |
| 6 | 2178412.95 | 532754.41 |
| 7 | 2178412.61 | 532754.91 |
| 8 | 2178407.97 | 532756.75 |
| 9 | 2178402.52 | 532750.25 |
| 10 | 2178408.29 | 532748.02 |
| 11 | 2179056.46 | 532217.57 |
| 12 | 2179058.83 | 532216.73 |
| 13 | 2179058.89 | 532216.67 |
| 14 | 2179058.94 | 532216.69 |
| 15 | 2179058.99 | 532216.67 |
| 16 | 2179059.07 | 532216.75 |
| 17 | 2179061.8 | 532217.92 |
| 18 | 2179117.14 | 532276.56 |
| 1 | 2179118.23 | 532279.31 |

Площадь 31842 м2 (в том числе ЧЗУ площадью 827 м2).

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Данным проектом планировки не предусмотрен перенос (переустройство) зон размещения линейных объектов из зон планируемого размещения линейных объектов.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Строительство объекта оросительная система на площади 500 га в ООО «А7 Агро» с. Кинзелька Красногвардейского района, Оренбургской области предусматривает размещение следующих объектов капитального строительства: трассы водопровода, трассы ВЛ 10  кВ,  общей протяженностью 6606 м.

Предельные параметры земельного участка для строительства проектируемого объекта оросительная система на площади 500 га в ООО «А7 Агро» с. Кинзелька Красногвардейского района, Оренбургской области рассчитаны на основании:

- «Норм отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов» СН 456-73;

- «Норм отвода земель для линий связи» СН 461-74

В соответствии с ВСН 14278тм-т1 и постановлением правительства № 486 от 11.08.2003: ширина полосы земельных участков, изымаемых на период строительства ВЛ 10  кВ, составляет 8 м.

- Земельного кодекса (в редакции 2017 г.);

- Водного кодекса (в редакции 2017 г.);

- Генплана Кинзельского сельского совета;

- Правил землепользования и застройки;

- Проектных решений объекта.

В целях обеспечения сохранности земель водного фонда устанавливается охранная зона в месте размещения запорной арматуры и насоса 50 м от края водохранилища;

В целях обеспечения технической безопасности проектируемого водопроводного трубопровода устанавливается охранная зона, которая, в соответствии с п. 3 СН 456-73, составляет 14 м от оси в обе стороны.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности вдоль трассы проектируемой ВЛ-6 кВ, устанавливается охранная зона в виде земельного участка, ограниченного линиями, проходящими в 10 м от оси в каждую сторону.

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства оросительная система на площади 500 га в ООО «А7 Агро» с. Кинзелька Красногвардейского района, Оренбургской области.

Исходя из вышеперечисленных факторов, расчетов площадей для размещения планируемых объектов, категории земель на которых расположен объекты, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Номер кадастрового квартала | Кадастровый номер земельного участка | Номер земельного участка | Наименование объекта | Вид аренды | Наименование правообладателя земельного участка | Категория земель | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56:14:0410001 | - | :ЗУ1(1), :ЗУ1(2) | Земельный участок под трассу водопровода и насос | краткосрочная | Администрация Красногвардейского района земли неразграниченной государственной собственности | Земли с/х назначения, земли особо охраняемых территорий | 20513 |
| 2 | 56:14:0401001 | 56:14:0000000:259 (56:14:0410001:2) | :259/чзу1 | Земельный участок под трассу водопровода | краткосрочная | Администрация Красногвардейского района земли разграниченной государственной собственности, аренда Открытое акционерное общество «Оренбургнефть» | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 827 |
| 3 | 56:14:0410001 | - | :ЗУ2 | Земельный участок под ВЛ10 обслуживающую оросительную систему | краткосрочная | Администрация Красногвардейского района земли неразграниченной государственной собственности | Земли с/х назначения, земли особо охраняемых территорий | 3095 |
| 4 | 56:14:0401001 | - | :ЗУ3 | Земельный участок под ВЛ10 обслуживающую оросительную систему | краткосрочная | Администрация Красногвардейского района земли неразграниченной государственной собственности | Земли населенных пунктов | 7407 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 31842 |

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проведение мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства не требуется. Размещение линейных объектов не оказывает негативного воздействия на существующие и строящиеся объекты капитального строительства, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможности негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется. Согласно Генеральному плану муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, утвержденному Решением Совета депутатов муниципального образования Кинзельский сельсовет №30/1 от 18.12.2013, в районе работ объекты культурного наследия отсутствуют.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуются. На проектируемой территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленных объектов культурного наследия, не имеется. По результатам археологического обследования земельного участка, проведенного ООО «Георесурс-КБ» в 2016 году (отчетная документация №261 от 13.12.2016 г.) и по итогам государственной историко-культурной экспертизы от 01.12.2016 г., выполненной Государственным экспертом Н.В. Лебедевой, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, не обнаружено.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Строительство линейного объекта оросительная система на площади 500 га в ООО «А7 Агро» с. Кинзелька Красногвардейского района, Оренбургской области является частью комплекса организационно-хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий с целью повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

Прохождение системы орошения по лесным угодьям отсутствует. Материалы защитных покровов труб не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов, нет шума, вибраций и иных вредных физических воздействий от устанавливаемого оборудования. Прокладка труб не вызывает увеличения объемов сточных вод и загрязнения объектов, используемых для питьевого водоснабжения.

Определенное влияние на природную среду может оказываться только в период строительства, при этом возможны следующие последствия:

- нарушение почвенного покрова земель при прокладке трубы в предварительно вырытую траншею как вручную, так и с применением землеройной техники;

- нанесение ущерба (потрав) сельскохозяйственным производителям в связи с временным занятием земель под строительство в случаях прокладки трубы до сбора урожая культур, а также - растительному миру.

Мероприятия по рекультивации земель

Для разработки мероприятий по рациональному восстановлению и последующему использованию земель, нарушенных в процессе производства работ, учитываются следующие данные:

- толщина плодородного слоя почвы на используемых землях;

- категория пригодности почв для восстановления;

- глубина заложения проектируемого трубопровода по трассе.

При строительстве данного объекта производятся следующие виды работ:

- прокладка труб кабелеукладчиком в грунте;

- рытье траншеи экскаватором;

- разработка траншей вручную.

Рекультивация предусмотрена только на отдельных участках, где разработка грунта производится экскаватором или вручную (места пересечений с существующими подземными коммуникациями), в данном проекте этот вид работ не предусмотрен ввиду отсутствия подземных коммуникаций.

При прокладке трубы кабелеукладчиком траншея не разрабатывается, грунт раздвигается и уплотняется специальным ножом, установленным на кабелеукладчике, и в образовавшуюся щель прокладывается труба. При этом нарушения структуры почвы не происходит, и она не утрачивает свою первоначальную хозяйственную ценность. Рекультивация предусматривает предварительное снятие плодородного слоя грунта в местах, где предусмотрена разработка траншей для прокладки трубы экскаватором или вручную и включает технический и биологический этапы.

Технический этап включает в себя следующие мероприятия:

- снятие плодородного слоя почвы с подлежащей рекультивации полосы и перемещение его во временный отвал в границах полосы отвода земель;

- разработка траншеи для прокладки трубы с помещением минерального грунта в отдельный временный отвал;

- засыпка траншеи с проложенной трубой минеральным грунтом;

- уплотнение минерального грунта прицепным катком;

-распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки траншеи, по полосе, подлежащей рекультивации;

- перемещение плодородного слоя почвы из временного отвала и равномерное распределение его в пределах рекультивируемой полосы.

Биологический этап рекультивации включает в себя следующие мероприятия:

- вспашка и культивация всей полосы временного земельного отвода;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- для закрепления грунтов, после производства работ, проектом предусматривается посев семян.

Биологический этап начинается сразу после технического этапа рекультивации.

Таким образом, при условии выполнения вышеизложенных мероприятий, в процессе строительства системы орошения будет обеспечено выполнение природоохранных мер, которые исключают возможность каких-либо отрицательных изменений (воздействий) на природную среду в период строительства.

С целью охраны и рационального использования водных ресурсов при строительстве проектируемого объекта в настоящем проекте предусмотрен комплекс водоохранных мероприятий по следующим основным направлениям:

- все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенной строительно-административной площадке, находящейся за пределами водоохранной зоны;

- строительная техника и механизмы хранятся на специальной площадке за пределами водоохранной зоны;

- все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и топлива; поддоны периодически очищаются в специальные емкости и их содержимое утилизируется;

- на всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- горюче-смазочные материалы хранятся в закрытой таре, исключающей их протекание, а для складирования строительного мусора и отходов отводятся специальные места с емкостями, по мере их накопления они вывозятся в установленном порядке для утилизации согласно договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ;

- строительные площадки оборудуются туалетами контейнерного типа;

- по окончании работ предусматривается ликвидация опалубки, строительного мусора, остатков растворов; вспомогательные конструкции демонтируются и вывозятся;

- после окончания работ участки, на котором были расположены стройплощадки, рекультивируются и благоустраиваются;

- соблюдение технологических параметров производства и обеспечение нормальной эксплуатации сооружений и аппаратов;

- применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному и абразивному воздействию агрессивных жидких средств;

- ведение учета всех фактических источников загрязнения на месторождении и прилегающей к нему территории.

В целом, изложенные выше мероприятия при их внедрении и эффективной реализации позволяют снизить уровень воздействий на поверхностные и подземные воды до минимального и приемлемого уровня.

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительных работ представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия. Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их стабильна.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории необходимо ограничить перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их обитания и кормежки.

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т. ч. ремонте, техническом перевооружении и реконструкции) воздушных линий электропередачи должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц от электрического тока при их соприкосновении с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных подстанций, оборудования антикоррозионной электрохимической защиты трубопроводов и др.

В соответствии с принятыми технологическими решениями для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током проектируемая ВЛ оборудуется птицезащитными устройствами ПЗУ ВЛ-6 /10 кВ в виде защитных кожухов из полимерных материалов.

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить негативное воздействие на животный и растительный мир.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;

- прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

- рекультивацией нарушенных при строительстве земель;

- возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решении, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Объект проектирования

Земельный участок для реконструкции объекта оросительная системы на площади 500 га в ООО «А7 Агро» с. Кинзелька Красногвардейского района, Оренбургской области.

Место размещения – муниципальное образование Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

Общая площадь строительства – 31914 м2.

Кадастровые номера кварталов: 56:14:0410001; 56:14:0416008; 56:14:0401001.

Концепция проекта межевания

- анализ существующих площадей для установления существующих и проектируемых земельных участков как основных объектов правовых отношений;

- определение границ объектов землеустройства на местности, определение координат поворотных точек границ земельных участков и их площадей, изготовление графического материала.

Содержание работ

Проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям с целью установления границ формируемых земельных участков предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Испрашиваемый земельный участок располагается на незастроенной территории, на землях сельскохозяйственного назначения, землях особо охраняемых территорий, землях населенных пунктов и землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Проект межевания территории разработан на основании инженерно-технических, социально-экономических, экологических и историко-культурных условий, с учетом земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, в соответствии с системой координат МСК-субъект 56, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Установление границ формируемых земельных участков и зон действия публичных сервитутов проведено в соответствии с действующими нормами отвода земель для строительства линейных сооружений и охранных зон инженерных коммуникаций.

Краткие сведения об объекте межевания

Настоящим проектом предусматривается реконструкция и строительство полосы отвода под оросительную систему; под ВЛ 10  кВ.

Местоположение объекта определено в соответствии со схемами, прилагаемыми к техническому заданию; топографией и гидрографией местности (работы выполнены приборами, прошедшими метрологическую аттестацию).

Испрашиваемая территория для строительства объекта свободна от застройки.

Границы красных линий совпадают с полосой отвода.

Межевание земельных участков

Работы по межеванию земельного участка под строительство оросительной системы на площади 500 га в ООО «А7 Агро» с. Кинзелька Красногвардейского района, Оренбургской области проводятся в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в редакции 2017 г., Земельным Кодексом РФ в редакции 2017 г. и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ г. в редакции 2018 г.

В настоящее время испрашиваемая территория находится в собственности:

- Администрации Красногвардейского района земли сельскохозяйственного назначения неразграниченной государственной собственности 56:14:0410001 - 23676 м2;

- Администрации Красногвардейского района земли населенных пунктов неразграниченной государственной собственности 56:14:0101001 - 7411 м2;

- Администрации Красногвардейского района земли разграниченной государственной собственности 56:14:0410001:2 - 827 м2 входящий в состав 56:14:0000000:259 предоставленный в аренду 22.10.2009  56-56-15/004/2009-246 Открытое акционерное общество "Оренбургнефть";

- Общей долевой собственности (ОДС) 56:14:0416008:39 - 867000 м2, аренда ООО «А7 Агро»;

- Общей долевой собственности (ОДС) 56:14:0416008:37 - 1702000 м2, аренда ООО «А7 Агро»;

- Общей долевой собственности (ОДС) 56:14:0416008:38 - 1435000 м2, аренда ООО «А7 Агро»;

- Общей долевой собственности (ОДС) 56:14:0416008:40 - 965000 м2, аренда ООО «А7 Агро».

Проект межевания выполняется с учетом сохранения ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН. Проектом предполагается образовать 3 земельных участка и 1 часть земельного участка.

Перечень образуемых земельных участков и частей земельных участков для строительства

| № п/п | Номер кадастрового квартала | Кадастровый номер земельного участка | Номер земельного участка | Наименование объекта | Вид аренды | Наименование правообладателя земельного участка | Категория земель | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56:14:0410001 | - | :ЗУ1(1), :ЗУ1(2) | Земельный участок под трассу водопровода и насос | краткосрочная | Администрация Красногвардейского района земли неразграниченной государственной собственности | Земли с/х назначения | 20513 |
| 2 | 56:14:0401001 | 56:14:0000000:259 (56:14:0410001:2) | :259/чзу1 | Земельный участок под трассу водопровода | краткосрочная | Администрация Красногвардейского района земли разграниченной государственной собственности, аренда Открытое акционерное общество «Оренбургнефть» | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 827 |
| 3 | 56:14:0410001 | - | :ЗУ2 | Земельный участок под ВЛ 10 кВ обслуживающую оросительную систему | краткосрочная | Администрация Красногвардейского района земли неразграниченной государственной собственности | Земли с/х назначения | 3095 |
| 4 | 56:14:0401001 | - | :ЗУ3 | Земельный участок под ВЛ 10 кВ обслуживающую оросительную систему | краткосрочная | Администрация Красногвардейского района земли неразграниченной государственной собственности | Земли населенных пунктов | 7407 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 31842 |

Проект межевания территории является неотъемлемой частью проекта планировки территории. Каталоги координат образуемых земельных участков и частей земельных участков являются приложением к чертежам межевания.

Охранные зоны установлены в целях обеспечения безопасности и создания необходимых условий для эксплуатации проектируемого объекта:

- в границах водоохранных зон в месте размещения насоса и запорной арматуры в соответствии с требованиями Водного Кодекса устанавливается охранная зона шириной 50 метров от края водохранилища с установлением информационных знаков;

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.Водный кодекс РФ ст. 65)

- вдоль трассы проектируемого ВЛ- 10 кВ устанавливается охранная зона в виде земельного участка, ограниченного линиями, проходящими в 10 м от крайнего провода в каждую сторону.

Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Местоположение | Площадь | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, подлежащая межеванию, в том числе: | га | Оренбургская область, Красногвардейский район МО Кинзельский сельсовет | 3,1842 |  |
| 1.1. | Территория межевания в границах земель неразграниченной государственной собственности | га |  | 2,3608 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 1.2. | Территория межевания в границах земель неразграниченной государственной собственности | га |  | 0,7407 | Земли населенных пунктов |
| 1.3. | Территория межевания в границах земель разграниченной государственной собственности, в аренде ПАО «Оренбургнефть» | га |  | 0,0827 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

Проект межевания территории является основанием для установления границ земельных участков на местности, закрепления их межевыми знаками и регистрации в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Координаты участков и частей, формируемых для строительства объекта

| 1 | Условный номер земельного участка: | :ЗУ1 | 56:14:0410001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв.м: | 20513 |  |
|  | Собственник (правообладатель): | Администрация Красногвардейского района земли неразграниченной государственной собственности |  |
|  | Назначение: | Земельный участок под трассу водопровода и насос |  |
|  | Вид аренды: | краткосрочная |  |
|  | Категория земель: | Земли с/х назначения |  |
|  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |
|  | :ЗУ1 (1) |  |  |
|  | 1 | 532615.79 | 2178226.48 |
|  | 2 | 532614.46 | 2178226.25 |
|  | 3 | 532593.13 | 2178218.72 |
|  | 4 | 532578.96 | 2178196.27 |
|  | 5 | 532575.13 | 2178182.68 |
|  | 6 | 532616.19 | 2178197.17 |
|  | 7 | 532647.57 | 2178170.52 |
|  | 8 | 532677.86 | 2178143.71 |
|  | 9 | 532677.88 | 2178143.7 |
|  | 10 | 532677.96 | 2178143.63 |
|  | 11 | 532677.97 | 2178143.62 |
|  | 12 | 532709.51 | 2178116.29 |
|  | 13 | 532709.7 | 2178116.13 |
|  | 14 | 532710.67 | 2178115.39 |
|  | 15 | 532710.87 | 2178115.25 |
|  | 16 | 532760.52 | 2178081.82 |
|  | 17 | 532760.55 | 2178081.81 |
|  | 18 | 532760.67 | 2178081.72 |
|  | 19 | 532781.11 | 2178068.24 |
|  | 20 | 532781.28 | 2178068.14 |
|  | 21 | 532801.53 | 2178054.88 |
|  | 22 | 532813.49 | 2178046.88 |
|  | 23 | 532813.5 | 2178046.87 |
|  | 24 | 532813.8 | 2178046.67 |
|  | 25 | 532813.92 | 2178046.6 |
|  | 26 | 532825.54 | 2178039.43 |
|  | 27 | 532837.32 | 2178032.01 |
|  | 28 | 532837.45 | 2178031.93 |
|  | 29 | 532837.47 | 2178031.92 |
|  | 30 | 532838.17 | 2178031.52 |
|  | 31 | 532838.3 | 2178031.45 |
|  | 32 | 532847.83 | 2178026.46 |
|  | 33 | 532861.07 | 2178019.26 |
|  | 34 | 532861.3 | 2178019.14 |
|  | 35 | 532862.53 | 2178018.57 |
|  | 36 | 532862.79 | 2178018.46 |
|  | 37 | 532869.34 | 2178015.97 |
|  | 38 | 532869.14 | 2178013.73 |
|  | 39 | 532869.12 | 2178013.37 |
|  | 40 | 532869.66 | 2178011.37 |
|  | 41 | 532870.77 | 2178010.13 |
|  | 42 | 532880.28 | 2178003.22 |
|  | 43 | 532880.63 | 2178003 |
|  | 44 | 532882.63 | 2178002.46 |
|  | 45 | 532884.63 | 2178003 |
|  | 46 | 532884.68 | 2178003.03 |
|  | 47 | 532893.49 | 2178008.3 |
|  | 48 | 532894.9 | 2178009.73 |
|  | 49 | 532894.96 | 2178009.84 |
|  | 50 | 532898.77 | 2178016.94 |
|  | 51 | 532898.93 | 2178017.26 |
|  | 52 | 532899.63 | 2178018.9 |
|  | 53 | 532899.95 | 2178020.47 |
|  | 54 | 532899.75 | 2178021.71 |
|  | 55 | 532896.12 | 2178032.89 |
|  | 56 | 532895.78 | 2178033.65 |
|  | 57 | 532894.59 | 2178034.95 |
|  | 58 | 532894.11 | 2178035.28 |
|  | 59 | 532894 | 2178035.35 |
|  | 60 | 532890.6 | 2178037.53 |
|  | 61 | 532890.44 | 2178037.62 |
|  | 62 | 532890.24 | 2178037.73 |
|  | 63 | 532888.39 | 2178038.66 |
|  | 64 | 532888.01 | 2178038.83 |
|  | 65 | 532873.62 | 2178044.3 |
|  | 66 | 532861.11 | 2178051.1 |
|  | 67 | 532861.08 | 2178051.12 |
|  | 68 | 532860.93 | 2178051.2 |
|  | 69 | 532860.91 | 2178051.21 |
|  | 70 | 532851.77 | 2178056 |
|  | 71 | 532840.47 | 2178063.11 |
|  | 72 | 532840.31 | 2178063.21 |
|  | 73 | 532828.85 | 2178070.28 |
|  | 74 | 532817.05 | 2178078.19 |
|  | 75 | 532817.04 | 2178078.2 |
|  | 76 | 532816.95 | 2178078.26 |
|  | 77 | 532816.92 | 2178078.28 |
|  | 78 | 532796.51 | 2178091.63 |
|  | 79 | 532776.15 | 2178105.06 |
|  | 80 | 532727.21 | 2178138.01 |
|  | 81 | 532696.37 | 2178164.73 |
|  | 82 | 532666.02 | 2178191.59 |
|  | 83 | 532665.89 | 2178191.69 |
|  | 84 | 532665.77 | 2178191.8 |
|  | 85 | 532628.18 | 2178223.72 |
|  | 86 | 532628.08 | 2178223.8 |
|  | 87 | 532627.49 | 2178224.27 |
|  | 88 | 532627 | 2178224.6 |
|  | 89 | 532625.58 | 2178225.1 |
|  | 90 | 532616.37 | 2178226.44 |
|  | 1 | 532615.79 | 2178226.48 |
|  | :ЗУ1 (2) |  |  |
|  | 91 | 532549.78 | 2178173.77 |
|  | 92 | 532558.68 | 2178205.3 |
|  | 93 | 532559.7 | 2178206.92 |
|  | 94 | 532537.1 | 2178198.94 |
|  | 95 | 532516.75 | 2178192.84 |
|  | 96 | 532480.13 | 2178184.21 |
|  | 97 | 532479.93 | 2178184.17 |
|  | 98 | 532479.77 | 2178184.13 |
|  | 99 | 532432.75 | 2178171.88 |
|  | 100 | 532432.6 | 2178171.84 |
|  | 101 | 532431.84 | 2178171.61 |
|  | 102 | 532431.69 | 2178171.56 |
|  | 103 | 532405.47 | 2178162.45 |
|  | 104 | 532405.45 | 2178162.44 |
|  | 105 | 532405.28 | 2178162.38 |
|  | 106 | 532405.23 | 2178162.36 |
|  | 107 | 532394.02 | 2178158.25 |
|  | 108 | 532384.44 | 2178155.06 |
|  | 109 | 532374.36 | 2178152.24 |
|  | 110 | 532365.54 | 2178151.11 |
|  | 111 | 532358.8 | 2178151.79 |
|  | 112 | 532350.78 | 2178154.66 |
|  | 113 | 532340.2 | 2178159.27 |
|  | 114 | 532330.99 | 2178163.7 |
|  | 115 | 532317.07 | 2178172.92 |
|  | 116 | 532316.97 | 2178172.98 |
|  | 117 | 532316.68 | 2178173.16 |
|  | 118 | 532316.66 | 2178173.17 |
|  | 119 | 532295.87 | 2178185.92 |
|  | 120 | 532243.05 | 2178221.02 |
|  | 121 | 532242.91 | 2178221.11 |
|  | 122 | 532239.83 | 2178222.96 |
|  | 123 | 532226.88 | 2178197.68 |
|  | 124 | 532280.62 | 2178162.45 |
|  | 125 | 532280.67 | 2178162.41 |
|  | 126 | 532280.97 | 2178162.22 |
|  | 127 | 532281.02 | 2178162.19 |
|  | 128 | 532301.81 | 2178149.44 |
|  | 129 | 532316.33 | 2178139.82 |
|  | 130 | 532316.54 | 2178139.69 |
|  | 131 | 532316.58 | 2178139.66 |
|  | 132 | 532317.77 | 2178138.99 |
|  | 133 | 532318 | 2178138.87 |
|  | 134 | 532328.31 | 2178133.92 |
|  | 135 | 532328.34 | 2178133.91 |
|  | 136 | 532328.68 | 2178133.75 |
|  | 137 | 532328.78 | 2178133.7 |
|  | 138 | 532340.03 | 2178128.8 |
|  | 139 | 532340.19 | 2178128.74 |
|  | 140 | 532340.81 | 2178128.5 |
|  | 141 | 532340.9 | 2178128.46 |
|  | 142 | 532350.97 | 2178124.85 |
|  | 143 | 532351.43 | 2178124.72 |
|  | 144 | 532353.8 | 2178124.18 |
|  | 145 | 532354.29 | 2178124.1 |
|  | 146 | 532364.33 | 2178123.09 |
|  | 147 | 532364.53 | 2178123.07 |
|  | 148 | 532365.53 | 2178123.02 |
|  | 149 | 532365.73 | 2178123.02 |
|  | 150 | 532365.98 | 2178123.03 |
|  | 151 | 532367.25 | 2178123.11 |
|  | 152 | 532367.51 | 2178123.13 |
|  | 153 | 532378.93 | 2178124.59 |
|  | 154 | 532379.22 | 2178124.64 |
|  | 155 | 532380.64 | 2178124.93 |
|  | 156 | 532380.92 | 2178125 |
|  | 157 | 532392.31 | 2178128.18 |
|  | 158 | 532392.37 | 2178128.2 |
|  | 159 | 532392.84 | 2178128.34 |
|  | 160 | 532392.96 | 2178128.38 |
|  | 161 | 532403.07 | 2178131.75 |
|  | 162 | 532403.11 | 2178131.76 |
|  | 163 | 532403.4 | 2178131.86 |
|  | 164 | 532403.48 | 2178131.89 |
|  | 165 | 532414.77 | 2178136.03 |
|  | 166 | 532440.35 | 2178144.92 |
|  | 167 | 532486.67 | 2178156.99 |
|  | 168 | 532523.57 | 2178165.69 |
|  | 169 | 532523.65 | 2178165.71 |
|  | 170 | 532524.23 | 2178165.86 |
|  | 171 | 532524.38 | 2178165.9 |
|  | 172 | 532545.46 | 2178172.22 |
|  | 173 | 532545.55 | 2178172.25 |
|  | 174 | 532546.01 | 2178172.4 |
|  | 175 | 532546.1 | 2178172.43 |
|  | 91 | 532549.78 | 2178173.77 |
| 2 | Условный номер земельного участка: | 56:14:0000000:259/чзу1 (56:14:0410001:2) |  |
|  | Площадь, кв.м: | 827 |  |
|  | Собственник (правообладатель): | Администрация Красногвардейского района земли разграниченной государственной собственности (аренда Открытое акционерное общество «Оренбургнефть») |  |
|  | Назначение: | Земельный участок под трассу водопровода |  |
|  | Вид аренды: | краткосрочная |  |
|  | Категория земель: | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |
|  | 1 | 532575.13 | 2178182.68 |
|  | 2 | 532578.96 | 2178196.27 |
|  | 3 | 532593.13 | 2178218.72 |
|  | 4 | 532559.7 | 2178206.92 |
|  | 5 | 532558.68 | 2178205.3 |
|  | 6 | 532549.78 | 2178173.77 |
|  | 1 | 532575.13 | 2178182.68 |
| 3 | Условный номер земельного участка: | :ЗУ2 | 56:14:0410001 |
|  | Площадь, кв.м: | 3095 |  |
|  | Собственник (правообладатель): | Администрация Красногвардейского района земли неразграниченной государственной собственности |  |
|  | Назначение: | Земельный участок под ВЛ 10 кВ |  |
|  | Вид аренды: | краткосрочная |  |
|  | Категория земель: | Земли с/х назначения |  |
|  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |
|  | 1 | 2178386.42 | 532765.33 |
|  | 2 | 2178274.34 | 532809.22 |
|  | 3 | 2178049.52 | 532905.78 |
|  | 4 | 2178048.07 | 532906.07 |
|  | 5 | 2178048.07 | 532907.98 |
|  | 6 | 2178044.07 | 532911.98 |
|  | 7 | 2178037.13 | 532911.98 |
|  | 8 | 2178033.13 | 532907.98 |
|  | 9 | 2178033.13 | 532901.96 |
|  | 10 | 2178037.13 | 532897.96 |
|  | 11 | 2178044.07 | 532897.96 |
|  | 12 | 2178045.64 | 532899.53 |
|  | 13 | 2178046.36 | 532898.42 |
|  | 14 | 2178271.24 | 532801.84 |
|  | 15 | 2178271.34 | 532801.82 |
|  | 16 | 2178271.36 | 532801.8 |
|  | 17 | 2178380.95 | 532758.8 |
|  | 1 | 2178386.42 | 532765.33 |
| 4 | Условный номер земельного участка: | :ЗУ3 | 56:14:0401001 |
|  | Площадь, кв.м: | 7407 |  |
|  | Собственник (правообладатель): | Администрация Красногвардейского района земли неразграниченной государственной собственности |  |
|  | Назначение: | Земельный участок под ВЛ 10 кВ |  |
|  | Вид аренды: | краткосрочная |  |
|  | Категория земель: | Земли населенных пунктов |  |
|  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  |  | X | Y |
|  | 1 | 2179118.23 | 532279.31 |
|  | 2 | 2179114.23 | 532283.31 |
|  | 3 | 2179111.32 | 532282.06 |
|  | 4 | 2179058.58 | 532226.17 |
|  | 5 | 2178413.22 | 532754.32 |
|  | 6 | 2178412.95 | 532754.41 |
|  | 7 | 2178412.61 | 532754.91 |
|  | 8 | 2178407.97 | 532756.75 |
|  | 9 | 2178402.52 | 532750.25 |
|  | 10 | 2178408.29 | 532748.02 |
|  | 11 | 2179056.46 | 532217.57 |
|  | 12 | 2179058.83 | 532216.73 |
|  | 13 | 2179058.89 | 532216.67 |
|  | 14 | 2179058.94 | 532216.69 |
|  | 15 | 2179058.99 | 532216.67 |
|  | 16 | 2179059.07 | 532216.75 |
|  | 17 | 2179061.8 | 532217.92 |
|  | 18 | 2179117.14 | 532276.56 |
|  | 1 | 2179118.23 | 532279.31 |

- ЧЕРТЕЖИ