Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектура и градостроительство»

(ООО «А и Г»)

Проект планировки совмещенный с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Сбор нефти и газа со скважин № 2008, 2010 Сорочинско-Никольского месторождения».

ТОМ 1

Основная часть.

2919 ПП

г. Оренбург, 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектура и градостроительство»

(ООО «А и Г»)

Проект планировки совмещенный с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Сбор нефти и газа со скважин № 2008, 2010 Сорочинско-Никольского месторождения».

Часть 1. Основная часть проекта планировки территории.

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.

Часть 2. Основная часть проекта межевания территории.

Раздел 1. Текстовая часть проекта межевания территории.

Раздел 2. Чертежи межевания территории.

Директор ООО «АиГ»				                                          О.Б. Агарев

Исполнитель                                                                                       О.Б. Кузьмина

г. Оренбург, 2017 г.

Содержание

Введение	5

Часть 1. Основная часть проекта планировки территории. Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.	9

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.	10

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	10

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.	11

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.	11

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.	12

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.	12

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.	12

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.	13

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.	14

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.	18

Часть 2. Основная часть проекта межевания территории.	20

Раздел 1. Текстовая часть проекта межевания территории.	20

2.1.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.	20

2.2.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.	31

2.3.	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.	31

Раздел 2. Чертежи межевания территории.	32

Приложение (утверждающие документы)	33

Введение

Проект планировки совмещенный с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Сбор нефти и газа со скважин № 2008, 2010 Сорочинско-Никольского месторождения», разработан на основании постановления Администрации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 01.08.2017 г. № 86-п «О подготовке документации (проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории) для проектирования и строительства объекта ПАО «Оренбургнефть»: «Сбор нефти и газа со скважин  № 2008, 2010 Сорочинско-Никольского месторождения» на территории Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области, и задания на разработку документации по планировке территории.

Территориально проектируемый линейный объект располагается в границах муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

Федеральным законом от 20 марта 2011г. № 41-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми  для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Заказчиком является ПАО «Оренбургнефть» в лице  главного маркшейдера   ПАО «Оренбургнефть» А.В.Щербакова.

Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта предоставляются исполнителем в форматах Microsoft Office.

Графические материалы предоставляются исполнителем на электронных носителях в векторном формате MapInfo.

Графические материалы разработаны на топографической основе в масштабе 1:2000, в системе координат МСК-56 и Балтийской системе высот.

При разработке настоящего проекта авторский коллектив руководствовался:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25 июня 2002г. «Об объектах культурного наследия»;

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон № 2395-1- ФЗ от 21 февраля 1992 «О недрах»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- Областные и местные нормативы градостроительного проектирования;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017г. № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017г. №742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

Работа над проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных заказчиком.

Согласно п.2 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, к линейным объектам относятся трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и другие линейные объекты.

Проектом предусматривается строительство системы сбора нефти и газа (обустройство устья, строительство выкидной линии, подключение к АГЗУ), систем энергообеспечения, телемеханизации, ЭХЗ скважин Сорочинско-Никольского месторождения.

Линейные объекты:

- выкидной трубопровод от скв. № 2008 до АГЗУ-16 (ДУ 89*6, протяженностью – 1088 м.);

- выкидной трубопровод от скв. № 2010 до АГЗУ-16 (ДУ 89*6, протяженностью – 1095 м.);

- отпайка от существующей ВЛ-6кВ фидер №207 ПС35/6 кВ «Ново-Львовская» до скв. 2010, протяженностью  898 м.

Площадные объекты:

- площадка устья скв.2008;

- площадка устья скв.2010;

- площадка АГЗУ-16 взамен существующей АГЗУ;

- площадка ЭЦН скв.2008;

- площадка ЭЦН скв.2010.

Общая площадь земельных участков занятых линейным объектом составляет - 72059 кв.м.

Рекомендуемый диаметр проектируемых трубопроводов Ду 89х6мм, проверяется гидравлическим расчетом. Прокладка выкидных линий скважин подземная.

Глубина заложения проектных трубопроводов до верхней образующей трубы принимается не менее 1,0 м. Для трубопроводов используются крутоизогнутые отводы 300,450,600 и 900.

Предполагается выбор трассы линии электропередачи ВЛ-6кВ с минимальным количеством пересечений.

Часть 1. Основная часть проекта планировки территории. Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.

Состав чертежей графической части проекта планировки территории

| № | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж красных линий | М 1:2000 |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов | М 1:2000 |

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом предусматривается строительство системы сбора нефти и газа (обустройство устья, строительство выкидной линии, подключение к АГЗУ), систем энергообеспечения, телемеханизации, ЭХЗ скважин Сорочинско-Никольского месторождения.

Линейные объекты:

- выкидной трубопровод от скв. № 2008 до АГЗУ-16 (ДУ 89*6, протяженностью – 1088 м.);

- выкидной трубопровод от скв. № 2010 до АГЗУ-16 (ДУ 89*6, протяженностью – 1095 м.);

- отпайка от существующей ВЛ-6кВ фидер №207 ПС35/6 кВ «Ново-Львовская» до скв. 2010, протяженностью  898 м.

Площадные объекты:

- площадка устья скв.2008;

- площадка устья скв.2010;

- площадка АГЗУ-16 взамен существующей АГЗУ;

- площадка ЭЦН скв.2008;

- площадка ЭЦН скв.2010.

Общая площадь земельных участков занятых линейным объектом составляет - 72059 кв.м.

Рекомендуемый диаметр проектируемых трубопроводов Ду 89х6мм, проверяется гидравлическим расчетом. Прокладка выкидных линий скважин подземная.

Глубина заложения проектных трубопроводов до верхней образующей трубы принимается не менее 1,0 м. Для трубопроводов используются крутоизогнутые отводы 300,450,600 и 900.

Предполагается выбор трассы линии электропередачи ВЛ-6кВ с минимальным количеством пересечений.

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейных объектов устанавливается на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Таблица 1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

| №№ точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2173208,02 | 527746,85 |
| 2 | 2173202,61 | 527817,17 |
| 3 | 2173174,92 | 527815,04 |
| 4 | 2173157,67 | 528039,17 |
| 5 | 2173171,98 | 528055,86 |
| 6 | 2173328,71 | 528111,06 |
| 7 | 2173317,6 | 528142,61 |
| 8 | 2173314,22 | 528154,11 |
| 9 | 2173298,72 | 528219,13 |
| 10 | 2173714,99 | 528318,3 |
| 11 | 2173718,77 | 528303,03 |
| 12 | 2173764,97 | 528314,46 |
| 13 | 2173766,98 | 528306,35 |
| 14 | 2173804,79 | 528315,2 |
| 15 | 2173799,18 | 528342,51 |
| 16 | 2173790,79 | 528340,79 |
| 17 | 2173784,37 | 528367,73 |
| 18 | 2173706,73 | 528349,23 |
| 19 | 2173248,52 | 528833,76 |
| 20 | 2173414,6 | 528990,82 |
| 21 | 2173438,81 | 528965,31 |
| 22 | 2173448,38 | 528974,36 |
| 23 | 2173459,24 | 528962,88 |
| 24 | 2173472,77 | 528951,29 |
| 25 | 2173492,13 | 528975,67 |
| 26 | 2173491,19 | 528977,62 |
| 27 | 2174325,55 | 529378,33 |
| 28 | 2174322,36 | 529385,8 |
| 29 | 2173487,69 | 528984,93 |
| 30 | 2173478,9 | 529003,27 |
| 31 | 2173497,18 | 529020,59 |
| 32 | 2173443,87 | 529076,92 |
| 33 | 2173385,42 | 529021,58 |
| 34 | 2173398,08 | 529008,23 |
| 35 | 2173223,42 | 528843,06 |
| 36 | 2173224,05 | 528840,95 |
| 37 | 2173214,96 | 528834,33 |
| 38 | 2173686,12 | 528336,09 |
| 39 | 2173269,81 | 528236,92 |
| 40 | 2173291,01 | 528147,93 |
| 41 | 2173294,75 | 528135,23 |
| 42 | 2173298,1 | 528125,72 |
| 43 | 2173157,94 | 528076,36 |
| 44 | 2173132,98 | 528047,24 |
| 45 | 2173150,99 | 527813,2 |
| 46 | 2173115,41 | 527810,47 |
| 47 | 2173119,43 | 527757,97 |
| 48 | 2173095,34 | 527756,45 |
| 49 | 2173082,41 | 527761,48 |
| 50 | 2173099,89 | 527719,33 |
| 51 | 2173107,56 | 527729,71 |
| 52 | 2173122,28 | 527730,95 |
| 53 | 2173140,69 | 527718,58 |
| 54 | 2173149,06 | 527731,03 |
| 55 | 2173148,19 | 527742,23 |

Площадь 72 059 кв. м.

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Настоящим проектом не устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, определяются в соответствии с заданием на проектирование.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Проведение мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства не требуется. Размещение линейных объектов не оказывает негативного воздействия на существующие и строящиеся объекты капитального строительства, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется. Согласно данных генерального плана муниципального образования Кинзельский сельсовет, а также в соответствии с приказом Министерства Культуры и внешних связей Оренбургской области «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия (объектов археологического наследия) Оренбургской области № 87 от 09.04.2013г., в границах проектируемой территории памятники культурного наследия отсутствуют.

В случае обнаружения в процессе земляных и строительных работ объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с точки зрения археологии (частично или полностью скрытые в земле следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки), в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо незамедлительно приостановить их производство и проинформировать управление государственной охраны объектов культурного наследия министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

Проектом выявлена необходимость осуществления следующих мероприятий по охране окружающей среды:

- мероприятия по охране почв;

- мероприятия по охране атмосферного воздуха;

- мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир при строительстве;

- мероприятия по обращению с отходами;

- мероприятия по рекультивации нарушаемых земель.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать следующие требования по охране окружающей природной среды:

-обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строительно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства;

- предотвращение захламления территории строительства строительными и бытовыми отходами;

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- постоянный контроль обслуживающим персоналом качества и химического состава выхлопных газов используемой строительной техники и автотранспортных средств. Запрет на выезд строительной техники на линию с не отрегулированными двигателями;

- слив горючесмазочных материалов и мойку машин осуществлять только на отведенных и соответствующе оборудованных площадках.

Мероприятия по охране почв.

Общими мероприятиями по охране почв при всех работах являются выполнение строительных работ, складирование и перемещение материалов и конструкций зданий и сооружений производить в границах участков, отведенных под строительство.

Стоянка техники, ее ремонт и заправка ГСМ производятся  в специально отведенных и оборудованных местах. Ликвидация разливов ГСМ выполняется снятием и удалением загрязненного грунта.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Воздействие на атмосферный воздух происходит при производстве следующих работ:

- при работе транспортной, строительной техники;

- при газовой резке металла;

- при работе дизельных электростанций и сварочных агрегатов;

- при нанесении лакокрасочных материалов на металлические конструкции.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при строительстве направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на территории проведения строительных работ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ строительными машинами и механизмами являются в основном организационными, контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих веществ.

К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести следующее:

приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;

проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;

недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС;

обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;

осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных пунктов.

Наиболее значительными воздействиями на атмосферу являются выбросы вредных веществ от передвижной строительной техники.

Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир при строительстве.

Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на растительность и животный мир в период строительства должны выполняться следующие природоохранные требования:

- производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено площадями землеотвода;

- перемещение строительной техники допускается только в пределах специально отведенных дорог;

- закрывать скважины при перерывах в работе инвентарными щитами;

- соблюдать правила противопожарной безопасности;

- исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами территории;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- организация контроля группой специалистов за выполнением природоохранных мероприятий с момента начала строительства.

Выполнение перечисленных мероприятий, а также проведение рекультивации временных участков, позволит избежать отрицательного воздействия на природу и обитателей охраняемых территорий в период строительства.

Мероприятия по обращению с отходами.

Мероприятия по обращению с отходами направлены на предупреждение загрязнения территории проведения строительных работ и прилегающих участков отходами производства и потребления.

В ходе строительных работ предусматривается свести до минимума получение и накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий и новых технологий.

Обтирочные материалы накапливается в металлических ящиках. Перед вывозом отхода на утилизацию обтирочные материалы помещается в полиэтиленовые мешки.

Все образовавшиеся при производстве работ строительные отходы (железобетонные изделия, цемент, строительные растворы, огарки электродов, обрезки труб, профиля и т.д.) хранить в контейнерах на площадке с твердым покрытием; вывозить специализированной подрядной организацией, имеющей соответствующую лицензию на полигон.

В процессе строительства, ремонта или реконструкции объекта ответственность за отходы, образованные, в результате деятельности несет организация, выполняющая строительные работы.

При производстве работ проектом предусматривается осуществление контроля за сбором, временным хранением и утилизацией отходов.

Рабочий персонал обучается и периодически инструктируется по вопросам сортировки отходов. Места вывоза мусора и порядок его захоронения согласовывается генподрядчиком с местными органами санитарного надзора.

Мероприятия по рекультивации нарушаемых земель.

После окончания строительных работ необходимо:

-удалить из пределов строительной площадки все временные сооружения и устройства;

- выполнить засыпку и послойную трамбовку при выравнивание ям, рытвин, возникших в результате проведения строительных работ;

- произвести выборочное удаление грунта в местах непредвиденного засорения нефтепродуктами, с заменой незагрязненным грунтом;

- вывезти отходы металлолома на площадку хранения металлолома заказчика, с последующей его утилизацией;

- выполнить полную рекультивацию земли и сдать землепользователю.

Все перечисленное должно быть учтено при составлении строительными организациями проектов производства работ (ППР).

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на проектируемой территории являются:

- бури (15-31 м/с);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- пожары природные;

- град, диаметром частиц более 5 мм;

- гололед, с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры, со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны).

К возможным чрезвычайным ситуациям техногенного характера на проектируемой территории относятся:

- разлив нефти на устье скважины;

- разрушение трубопровода;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- обрыв провода на ВЛ.

Проектом выявлена необходимость осуществления следующих мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности:

- обвалование производственных площадок;

- правильный выбор материала для трубопроводов, оборудования и арматуры;

- качественный монтаж, исключающий неплотности в арматуре;

- применение систем автоматизации, обеспечивающих аварийное отключение оборудования и установок;

- размещение плакатов в охранных зонах трубопроводов и ВЛ с запретительными надписями.

Часть 2. Основная часть проекта межевания территории.

Раздел 1. Текстовая часть проекта межевания территории.

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Таблица 2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

в том числе возможные способы их образования

| Условные номера образуемых земельных участков | Площадь образуемого земельного участка, кв.м. | Способ образования земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 56:14:0416005:12:ЗУ1 | 2 979 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:12, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период строительства скв. №2008 |
| 56:14:0416004:19:ЗУ2 | 1 585 | Раздел земельного участка 56:14:0416004:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период строительства скв. №2008 с площадкой станции управления ЭЦН |
| 56:14:0416005:19:ЗУ3 | 61 931 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период строительства скв. №2008 с площадкой станции управления ЭЦН, нефтепровода от скв. № 2008 до АГЗУ-16, АГЗУ-16, нефтепровода от скв. № 2010 до АГЗУ-16, скв. №2010 с площадкой станции управления ЭЦН, ВЛ-6кВ |
| 56:14:0416005:15:ЗУ4 | 751 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:15, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период строительства АГЗУ-16 |
| 56:14:0416005:11:ЗУ5 | 370 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:11, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период строительства нефтепровода от скв. № 2010 до АГЗУ-16 |
| 56:14:0416005:3:ЗУ6 | 4 436 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:3, находящегося в частной собственности | Земельный участок образован на период строительства ВЛ-6кВ |
| 56:14:0416005:12:ЗУ7 | 2 534 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:12, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации скв. №2008 |
| 56:14:0416005:19:ЗУ8(1) 56:14:0416005:19:ЗУ8(2) | 2 033 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации скв. №2008 с площадкой станции управления ЭЦН |
| 56:14:0416004:19:ЗУ9(1) 56:14:0416004:19:ЗУ9(2) | 930 | Раздел земельного участка 56:14:0416004:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации скв. №2008 с площадкой станции управления ЭЦН |
| 56:14:0416005:19:ЗУ10 (1) 56:14:0416005:19:ЗУ10 (2) | 997 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации АГЗУ-16 |
| 56:14:0416005:15:ЗУ11 | 637 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:15, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации АГЗУ-16 |
| 56:14:0416005:19:ЗУ12(1) 56:14:0416005:19:ЗУ12(2) | 5 821 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации скв. №2010 с площадкой станции управления ЭЦН |

Сведения о координатах характерных точек границ образуемых

земельных участков

56:14:0416005:12:ЗУ1

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265° 34' 51" | 54,00 | 527 746,85 | 2 173 208,02 |
| 2 | 340° 30' 21" | 43,60 | 527 742,69 | 2 173 154,19 |
| 3 | 70° 30' 17" | 60,00 | 527 783,82 | 2 173 139,63 |
| 4 | 160° 29' 55" | 28,50 | 527 803,84 | 2 173 196,18 |
| 5 | 175° 36' 30" | 30,20 | 527 776,93 | 2 173 205,71 |

Площадь 2 979 кв. м

56:14:0416004:19:ЗУ2

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 163° 27' 5" | 87,70 | 527 803,06 | 2 173 115,98 |
| 2 | 213° 21' 58" | 0,50 | 527 718,99 | 2 173 140,96 |
| 3 | 303° 53' 52" | 22,20 | 527 718,58 | 2 173 140,69 |
| 4 | 265° 11' 5" | 14,80 | 527 730,95 | 2 173 122,28 |
| 5 | 216° 27' 41" | 12,90 | 527 729,71 | 2 173 107,56 |
| 6 | 337° 28' 32" | 45,60 | 527 719,33 | 2 173 099,89 |
| 7 | 111° 15' 24" | 13,90 | 527 761,48 | 2 173 082,41 |
| 8 | 86° 23' 22" | 24,10 | 527 756,45 | 2 173 095,34 |
| 9 | 355° 37' 28" | 45,20 | 527 757,97 | 2 173 119,43 |

Площадь 1 585 кв. м

56:14:0416005:19:ЗУ3

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 329° 44' 55" | 8,10 | 529 141,84 | 2 173 833,13 |
| 2 | 244° 20' 44" | 378,70 | 529 148,87 | 2 173 829,03 |
| 3 | 334° 23' 33" | 20,30 | 528 984,93 | 2 173 487,69 |
| 4 | 46° 32' 40" | 25,20 | 529 003,27 | 2 173 478,90 |
| 5 | 316° 34' 40" | 77,60 | 529 020,59 | 2 173 497,18 |
| 6 | 226° 33' 56" | 80,50 | 529 076,92 | 2 173 443,87 |
| 7 | 136° 31' 10" | 18,40 | 529 021,58 | 2 173 385,42 |
| 8 | 226° 35' 58" | 240,40 | 529 008,23 | 2 173 398,08 |
| 9 | 163° 22' 31" | 2,20 | 528 843,06 | 2 173 223,42 |
| 10 | 233° 56' 6" | 11,20 | 528 840,95 | 2 173 224,05 |
| 11 | 136° 36' 0" | 685,70 | 528 834,33 | 2 173 214,96 |
| 12 | 256° 36' 4" | 428,00 | 528 336,09 | 2 173 686,12 |
| 13 | 166° 36' 0" | 91,50 | 528 236,92 | 2 173 269,81 |
| 14 | 162° 17' 44" | 23,30 | 528 147,93 | 2 173 291,01 |
| 15 | 250° 35' 57" | 148,60 | 528 125,72 | 2 173 298,10 |
| 16 | 220° 36' 4" | 38,40 | 528 076,36 | 2 173 157,94 |
| 17 | 175° 35' 58" | 234,70 | 528 047,24 | 2 173 132,98 |
| 18 | 265° 36' 44" | 35,70 | 527 813,20 | 2 173 150,99 |
| 19 | 175° 36' 4" | 7,40 | 527 810,47 | 2 173 115,41 |
| 20 | 163° 26' 56" | 52,20 | 527 803,06 | 2 173 115,98 |
| 21 | 163° 27' 19" | 35,50 | 527 752,99 | 2 173 130,86 |
| 22 | 33° 55' 51" | 14,50 | 527 718,99 | 2 173 140,96 |
| 23 | 355° 33' 29" | 11,20 | 527 731,03 | 2 173 149,06 |
| 24 | 85° 36' 57" | 6,00 | 527 742,23 | 2 173 148,19 |
| 25 | 340° 30' 21" | 43,60 | 527 742,69 | 2 173 154,19 |
| 26 | 70° 30' 17" | 60,00 | 527 783,82 | 2 173 139,63 |
| 27 | 160° 29' 55" | 28,50 | 527 803,84 | 2 173 196,18 |
| 28 | 355° 35' 41" | 40,40 | 527 776,93 | 2 173 205,71 |
| 29 | 265° 36' 4" | 27,80 | 527 817,17 | 2 173 202,61 |
| 30 | 355° 35' 56" | 224,80 | 527 815,04 | 2 173 174,92 |
| 31 | 40° 36' 35" | 22,00 | 528 039,17 | 2 173 157,67 |
| 32 | 70° 35' 52" | 166,20 | 528 055,86 | 2 173 171,98 |
| 33 | 341° 23' 51" | 45,40 | 528 111,06 | 2 173 328,71 |
| 34 | 346° 35' 29" | 66,80 | 528 154,11 | 2 173 314,22 |
| 35 | 76° 35' 58" | 417,80 | 528 219,13 | 2 173 298,72 |
| 36 | 76° 36' 36" | 10,10 | 528 315,96 | 2 173 705,16 |
| 37 | 166° 5' 46" | 15,70 | 528 318,30 | 2 173 714,99 |
| 38 | 76° 6' 36" | 44,70 | 528 303,03 | 2 173 718,77 |
| 39 | 349° 19' 48" | 18,30 | 528 313,75 | 2 173 762,12 |
| 40 | 79° 19' 9" | 30,00 | 528 331,69 | 2 173 758,74 |
| 41 | 169° 18' 13" | 25,30 | 528 337,25 | 2 173 788,22 |
| 42 | 76° 49' 45" | 12,20 | 528 312,42 | 2 173 792,91 |
| 43 | 348° 23' 30" | 27,90 | 528 315,20 | 2 173 804,79 |
| 44 | 258° 24' 52" | 8,60 | 528 342,51 | 2 173 799,18 |
| 45 | 346° 35' 45" | 27,70 | 528 340,79 | 2 173 790,79 |
| 46 | 256° 15' 49" | 0,90 | 528 367,73 | 2 173 784,37 |
| 47 | 171° 9' 16" | 13,60 | 528 367,51 | 2 173 783,47 |
| 48 | 261° 28' 53" | 30,00 | 528 354,08 | 2 173 785,56 |
| 49 | 351° 8' 7" | 11,00 | 528 349,63 | 2 173 755,85 |
| 50 | 256° 35' 47" | 48,70 | 528 360,53 | 2 173 754,15 |
| 51 | 316° 35' 57" | 666,90 | 528 349,23 | 2 173 706,73 |
| 52 | 46° 35' 56" | 228,60 | 528 833,76 | 2 173 248,52 |
| 53 | 136° 29' 51" | 35,20 | 528 990,82 | 2 173 414,60 |
| 54 | 46° 35' 58" | 13,20 | 528 965,31 | 2 173 438,81 |
| 55 | 136° 35' 22" | 15,80 | 528 974,36 | 2 173 448,38 |
| 56 | 130° 35' 1" | 17,80 | 528 962,88 | 2 173 459,24 |
| 57 | 38° 27' 10" | 31,10 | 528 951,29 | 2 173 472,77 |
| 58 | 334° 15' 48" | 2,20 | 528 975,67 | 2 173 492,13 |
| 59 | 159° 51' 27" | 704,70 | 528 977,62 | 2 173 491,19 |
| 60 | 314° 47' 51" | 2,00 | 528 315,98 | 2 173 733,87 |
| 61 | 225° 0' 0" | 2,00 | 528 317,39 | 2 173 732,45 |
| 62 | 134° 59' 59" | 2,00 | 528 315,98 | 2 173 731,04 |
| 63 | 113° 47' 41" | 5,60 | 528 314,57 | 2 173 732,45 |
| 64 | 314° 47' 45" | 2,00 | 528 312,33 | 2 173 737,53 |
| 65 | 225° 24' 22" | 2,00 | 528 313,73 | 2 173 736,12 |
| 66 | 134° 47' 51" | 2,00 | 528 312,33 | 2 173 734,70 |
| 67 | 252° 9' 8" | 456,90 | 528 310,92 | 2 173 736,12 |
| 68 | 346° 22' 53" | 2,00 | 528 170,89 | 2 173 301,22 |
| 69 | 256° 56' 26" | 2,00 | 528 172,83 | 2 173 300,75 |
| 70 | 166° 39' 38" | 2,00 | 528 172,38 | 2 173 298,81 |
| 71 | 28° 47' 32" | 1 108,4 | 528 170,44 | 2 173 299,27 |

Площадь 61 931 кв. м

56:14:0416005:15:ЗУ4

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 256° 0' 39" | 2,90 | 528 314,46 | 2 173 764,97 |
| 2 | 349° 19' 48" | 18,30 | 528 313,75 | 2 173 762,12 |
| 3 | 79° 19' 9" | 30,00 | 528 331,69 | 2 173 758,74 |
| 4 | 169° 18' 13" | 25,30 | 528 337,25 | 2 173 788,22 |
| 5 | 256° 49' 29" | 26,60 | 528 312,42 | 2 173 792,91 |
| 6 | 346° 4' 48" | 8,40 | 528 306,35 | 2 173 766,98 |
| 7 | 256° 0' 39" | 2,90 | 528 314,46 | 2 173 764,97 |
| 8 | 76° 0' 39" | 2,90 | 528 313,75 | 2 173 762,12 |

Площадь 751 кв. м

56:14:0416005:11:ЗУ5

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 171° 9' 16" | 13,60 | 528 367,51 | 2 173 783,47 |
| 2 | 261° 28' 53" | 30,00 | 528 354,08 | 2 173 785,56 |
| 3 | 351° 8' 7" | 11,00 | 528 349,63 | 2 173 755,85 |
| 4 | 76° 36' 33" | 30,10 | 528 360,53 | 2 173 754,15 |

Площадь 370 кв. м

56:14:0416005:3:ЗУ6

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 244° 20' 48" | 546,30 | 529 378,33 | 2 174 325,55 |
| 2 | 329° 44' 55" | 8,10 | 529 141,84 | 2 173 833,13 |
| 3 | 64° 20' 47" | 547,30 | 529 148,87 | 2 173 829,03 |
| 4 | 156° 52' 31" | 8,10 | 529 385,80 | 2 174 322,36 |

Площадь 4 436 кв. м

56:14:0416005:12:ЗУ7

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70° 30' 17" | 60,00 | 527 783,82 | 2 173 139,63 |
| 2 | 160° 32' 22" | 9,40 | 527 803,84 | 2 173 196,18 |
| 3 | 175° 35' 8" | 11,30 | 527 795,01 | 2 173 199,30 |
| 4 | 175° 36' 29" | 32,40 | 527 783,74 | 2 173 200,17 |
| 5 | 265° 34' 46" | 50,30 | 527 751,45 | 2 173 202,65 |
| 6 | 340° 30' 34" | 38,50 | 527 747,57 | 2 173 152,46 |

Площадь 2 534 кв. м

56:14:0416005:19:ЗУ8

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 303° 51' 53" | 5,50 | 527 722,73 | 2 173 143,48 |
| 2 | 163° 31' 40" | 3,10 | 527 725,77 | 2 173 138,95 |
| 3 | 123° 50' 49" | 3,00 | 527 722,76 | 2 173 139,84 |
| 4 | 37° 35' 57" | 93,30 | 527 721,07 | 2 173 142,36 |
| 5 | 355° 36' 23" | 16,80 | 527 795,01 | 2 173 199,30 |
| 6 | 265° 36' 8" | 77,50 | 527 811,80 | 2 173 198,01 |
| 7 | 175° 36' 29" | 25,60 | 527 805,86 | 2 173 120,77 |
| 8 | 163° 27' 20" | 35,80 | 527 780,34 | 2 173 122,73 |
| 9 | 85° 39' 2" | 3,60 | 527 746,07 | 2 173 132,91 |
| 10 | 85° 35' 54" | 15,00 | 527 746,34 | 2 173 136,46 |
| 11 | 85° 41' 2" | 1,10 | 527 747,49 | 2 173 151,40 |
| 12 | 340° 30' 34" | 38,50 | 527 747,57 | 2 173 152,46 |
| 13 | 70° 30' 17" | 60,00 | 527 783,82 | 2 173 139,63 |
| 14 | 213° 0' 47" | 96,70 | 527 803,84 | 2 173 196,18 |

Площадь 2 033 кв. м

56:14:0416004:19:ЗУ9

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 343° 27' 20" | 35,80 | 527 746,07 | 2 173 132,91 |
| 2 | 175° 37' 8" | 35,00 | 527 780,34 | 2 173 122,73 |
| 3 | 147° 34' 22" | 26,90 | 527 745,49 | 2 173 125,40 |
| 4 | 343° 31' 40" | 3,10 | 527 722,76 | 2 173 139,84 |
| 5 | 303° 50' 43" | 5,10 | 527 725,77 | 2 173 138,95 |
| 6 | 303° 55' 28" | 10,20 | 527 728,62 | 2 173 134,70 |
| 7 | 29° 25' 45" | 13,50 | 527 734,29 | 2 173 126,27 |
| 8 | 265° 35' 22" | 7,50 | 527 746,06 | 2 173 132,91 |
| 9 | 355° 30' 43" | 9,80 | 527 745,48 | 2 173 125,39 |
| 10 | 266° 23' 7" | 29,80 | 527 755,29 | 2 173 124,62 |
| 11 | 291° 17' 24" | 7,50 | 527 753,41 | 2 173 094,86 |
| 12 | 157° 28' 45" | 33,30 | 527 756,13 | 2 173 087,88 |
| 13 | 36° 25' 20" | 9,00 | 527 725,38 | 2 173 100,63 |
| 14 | 85° 13' 40" | 17,20 | 527 732,59 | 2 173 105,95 |
| 15 | 123° 54' 34" | 13,70 | 527 734,02 | 2 173 123,08 |
| 16 | 355° 25' 8" | 19,80 | 527 726,35 | 2 173 134,49 |

Площадь 930 кв. м

56:14:0416005:19:ЗУ10

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 169° 20' 19" | 15,20 | 528 331,69 | 2 173 758,74 |
| 2 | 256° 6' 0" | 27,50 | 528 316,71 | 2 173 761,56 |
| 3 | 346° 44' 0" | 5,10 | 528 310,10 | 2 173 734,85 |
| 4 | 256° 5' 31" | 1,10 | 528 315,02 | 2 173 733,69 |
| 5 | 45° 14' 1" | 1,70 | 528 314,76 | 2 173 732,64 |
| 6 | 314° 47' 51" | 2,00 | 528 315,98 | 2 173 733,87 |
| 7 | 225° 0' 0" | 2,00 | 528 317,39 | 2 173 732,45 |
| 8 | 135° 0' 0" | 1,80 | 528 315,98 | 2 173 731,04 |
| 9 | 256° 5' 23" | 2,20 | 528 314,68 | 2 173 732,34 |
| 10 | 345° 57' 49" | 2,00 | 528 314,15 | 2 173 730,20 |
| 11 | 256° 16' 39" | 0,90 | 528 316,11 | 2 173 729,71 |
| 12 | 256° 6' 16" | 9,90 | 528 315,90 | 2 173 728,85 |
| 13 | 346° 6' 2" | 11,20 | 528 313,53 | 2 173 719,27 |
| 14 | 76° 4' 53" | 5,90 | 528 324,36 | 2 173 716,59 |
| 15 | 5° 9' 5" | 7,20 | 528 325,78 | 2 173 722,32 |
| 16 | 76° 11' 39" | 4,80 | 528 332,99 | 2 173 722,97 |
| 17 | 76° 4' 37" | 17,20 | 528 334,14 | 2 173 727,65 |
| 18 | 166° 3' 35" | 7,20 | 528 338,27 | 2 173 744,31 |
| 19 | 101° 24' 46" | 5,50 | 528 331,26 | 2 173 746,05 |
| 20 | 223° 5' 36" | 24,40 | 528 330,18 | 2 173 751,40 |
| 21 | 45° 24' 22" | 2,00 | 528 312,33 | 2 173 734,70 |
| 22 | 134° 47' 45" | 2,00 | 528 313,73 | 2 173 736,12 |
| 23 | 224° 59' 59" | 2,00 | 528 312,33 | 2 173 737,53 |
| 24 | 85° 28' 30" | 56,40 | 528 310,92 | 2 173 736,12 |
| 25 | 349° 18' 38" | 22,30 | 528 315,37 | 2 173 792,35 |
| 26 | 78° 42' 56" | 8,80 | 528 337,25 | 2 173 788,22 |
| 27 | 168° 21' 45" | 22,00 | 528 338,97 | 2 173 796,84 |
| 28 | 288° 29' 58" | 44,80 | 528 317,46 | 2 173 801,27 |

Площадь 997 кв. м

56:14:0416005:15:ЗУ11

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 79° 19' 9" | 30,00 | 528 331,69 | 2 173 758,74 |
| 2 | 169° 18' 38" | 22,30 | 528 337,25 | 2 173 788,22 |
| 3 | 256° 50' 2" | 23,80 | 528 315,37 | 2 173 792,35 |
| 4 | 346° 3' 47" | 8,40 | 528 309,95 | 2 173 769,18 |
| 5 | 256° 9' 23" | 5,80 | 528 318,09 | 2 173 767,16 |
| 6 | 349° 20' 19" | 15,20 | 528 316,71 | 2 173 761,56 |

Площадь 637 кв. м

56:14:0416005:19:ЗУ12

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 334° 23' 22" | 33,00 | 528 976,06 | 2 173 488,61 |
| 2 | 226° 32' 44" | 37,50 | 529 005,83 | 2 173 474,34 |
| 3 | 136° 34' 13" | 20,60 | 528 980,05 | 2 173 447,13 |
| 4 | 130° 37' 8" | 14,00 | 528 965,06 | 2 173 461,32 |
| 5 | 130° 42' 39" | 0,60 | 528 955,96 | 2 173 471,93 |
| 6 | 38° 17' 24" | 0,70 | 528 955,59 | 2 173 472,36 |
| 7 | 14° 59' 45" | 66,90 | 528 956,16 | 2 173 472,81 |
| 8 | 316° 33' 56" | 23,50 | 529 020,78 | 2 173 490,12 |
| 9 | 316° 34' 26" | 44,00 | 529 037,88 | 2 173 473,93 |
| 10 | 226° 33' 49" | 70,50 | 529 069,85 | 2 173 443,67 |
| 11 | 136° 30' 36" | 32,70 | 529 021,39 | 2 173 392,49 |
| 12 | 136° 30' 1" | 34,80 | 528 997,64 | 2 173 415,02 |
| 13 | 85° 44' 46" | 49,70 | 528 972,37 | 2 173 439,00 |

Площадь 5 821 кв. м

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Проектом не образуются земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Проектом не образуются земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

  - Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Предлагается назначить вид разрешенного использования для образуемых земельных участков под строительство скважин №2008,2010 – «недропользование», согласно п.6.1. приложения к Приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 с изменениями и дополнениями от 30 сентября 2015г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Раздел 2. Чертежи межевания территории.

Состав чертежей графической части проекта межевания территории

| № | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж межевания территории (Образуемые земельные участки под строительство). | М 1:2000 |
| 2 | Чертеж межевания территории (Образуемые земельные участки под эксплуатацию). | М 1:2000 |

Приложение (утверждающие документы)